《食品机械 低频电磁波杀菌设备》编制说明

（征求意见稿）

一、 工作简况

（一）任务来源

本项目是根据工业和信息化部2024年第六批行业标准制修订计划（工信厅科函〔2024〕503号），计划编号2024-1942T-JB，项目名称“食品机械  低频电磁波杀菌设备”进行制定，主要起草单位为中国包装和食品机械有限公司、江南大学、浙江大学、廊坊市顶天轻工机械有限公司、宁波海通食品科技有限公司、山东唯可鲜食品科技有限公司。计划应完成时间为2025年。

（二）主要工作过程

1、起草阶段：计划下达后，2025年4月3日机械工业食品机械标准化技术委员会（下称“标委会”）组织各起草单位召开了项目启动会，成立了标准起草工作组，确定了工作方案，提出进度安排；标准起草组结合启动会专家意见，经研究分析、资料查证，于2025年5月14日完成标准草案初稿，经多次研讨和认真修改，于2025年8月1日形成征求意见稿，经组长审核后报至秘书处。

2、征求意见阶段：XXXXXX。

3、审查阶段：XXXXXX。

4、报批阶段：XXXXXX。

（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

1、本标准由浙江大学、XXX、XXX起草。

2、主要成员：丁甜、XXX、XXX。

3、所做的工作：XXXXXX。

二、 标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

1、本标准编制遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则以及“产业发展、市场需求、重点突出、成套成体系”等立项原则，在编制过程中，与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，开展标准文件的起草、修改、审查和报批等各项工作。

2、本标准在结构编排、要素整理、内容编写等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

3、本标准以制定方式进行起草。

4、为了利于对本标准的理解，本标准适当采用表格和文字表述，尽可能清楚、准确和简练，保证标准的适用性。

（二） 标准主要内容

1、范围说明

本文件规定了低频电磁波杀菌设备的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输与贮存等要求。

本文件适用于食品低频电磁波杀菌设备的制造。

2、基本参数说明

——磁场强度（T）：低频电磁波杀菌设备（以下简称“杀菌设备”）的磁场强度，决定杀菌设备的处理效果，是杀菌设备的一个重要特性。经标准起草组专家讨论，确定磁场强度不应小于设计值。

——脉冲频率（Hz）：杀菌设备的脉冲频率是指在实际运行过程中，螺旋管线圈向处理食品物料输出的脉冲磁场频率，频率是指脉冲磁场的重复次数，通常以赫兹（Hz）为单位来表示，频率范围1 Hz⁓100 Hz称为低频，经标准起草组专家讨论，确定脉冲频率不应小于设计值。

——螺旋管线圈温度控制（℃）：杀菌设备的螺旋管线圈温度控制是指在实际运行过程中，对螺旋管线圈温度进行实时监测和调节，螺旋管线圈的温度决定了杀菌设备的稳定性和安全性，经标准起草组专家讨论，确定螺旋管线圈控制温度为不大于95℃。

——工作过程噪声（dB(A)）：根据设备特点和普遍测试结果分析，经标准起草组专家讨论确认加工设备正常运行时，工作过程噪声不应大于85 dB(A)。

3、技术要求说明

（1）材料要求：杀菌设备的结构材料应符合GB 16798的规定。杀菌设备所用原材料应符合使用要求，应有生产厂质量合格证明书。否则应按产品相关标准验收合格后，方可投入使用。螺旋管线圈应选择高导电性和高抗拉强度材料的无氧铜、紫铜或其他已经证明能够抵抗强电磁力作用的原材料。杀菌处理室的容器材料应耐高温、绝缘强度高、可塑性强，且不易分解和老化，与食品接触不应发生化学反应。

（2）加工要求：杀菌设备零部件的机械加工应符合SB/T 223的规定。杀菌设备铸件应符合SB/T 225的规定。杀菌设备焊接件应符合SB/T 226的规定。杀菌设备表面涂漆应符合SB/T 228的规定。

（3）主要零部件及系统要求：屏蔽外壳应符合GB/T 50719的规定。杀菌处理室应配置螺旋管线圈、温度传感器、特斯拉计探头等。杀菌处理室各组成部分应布局合理，设备与设备之间的配置和衔接应匹配，食品输入、杀菌和输出应符合物料平衡要求。脉冲电路应向杀菌处理室提供特定参数（波形、幅值、频率、脉宽等）的高压脉冲能量，脉冲能量应可控。杀菌设备通过网络信息推送或其他方式接收操作指令后，应能自动完成食品进料、杀菌、出料等工艺作业，应具有自动识别、分析、判断、决策和执行功能以及联网监视功能，应满足生产过程的适应性。杀菌设备的控制系统应可自动控制输送设备、杀菌处理室、调速电机、脉冲发生器等工作状态和生产节拍，以保障食品进料、杀菌和出料的准确性。自动进料时，杀菌设备的控制系统应在满足定量、均匀和稳定的进料要求，应准确控制进料时间和速度；进料输送设备不应出现缺料和堵料现象，应保障进料质量。自动杀菌时，杀菌设备的控制系统应满足按食品质量进行快速、均匀、准确、有序杀菌，应可自动检测杀菌数量或质量。自动出料时，杀菌设备的控制系统应能满足按杀菌顺序依次杀菌、依次出料，应避免食品出料部位堵塞现象。杀菌设备应具有食品异常状况自动警示提醒功能，当出现进料设备供应不足时、食品输出堵塞时、杀菌处理室缺料时等情况，应自动警示提醒给生产作业人员。杀菌设备应具有故障自诊断功能，出现传感器过载或故障、某零部件失灵、某功能失效、通讯系统故障等状况时，应准确及时地自动诊断，并进行故障自动提示或报警，提示指引故障出处，以便快速排除故障。人机界面应具备直观、准确，应可清晰显示人机交互的操作功能，数字显示应准确、完整。

（4）装配要求：杀菌设备装配应符合SB/T 224的规定。杀菌设备零部件的连接应可靠，零部件拆卸、安装应方便。杀菌设备的管线及各管件的连接应可靠，不应有渗漏现象，与运动零部件应无干涉。

（5）卫生安全：杀菌设备的结构特性、可洗净性、在线清洗和在线消毒、产品接触和非接触表面、可拆卸性、可检查性应符合GB 16798的规定。杀菌设备的润滑部位应润滑可靠，不应有渗漏现象。润滑脂应符合GB 15179的规定。杀菌设备的表面应平整、光洁，不应有明显的凹凸不平等现象，不应存在死区。

（6）机械安全要求：杀菌设备可能对人身或设备造成损伤的部位应采取相应的安全措施。安全防护装置应符合GB/T 8196的规定。杀菌设备的外表面应光滑无毛刺，不应有明显的机械损伤，不应有对人体造成伤害的尖角及棱边。杀菌设备易脱落的零部件应有可靠的防松装置，零件及螺栓、螺母等紧固件应可靠固定，不应因振动而松动和脱落。杀菌设备应设有急停装置和联锁保护装置，该装置应与机械传动机构联锁，以便在出现异常状况应能报警且停止运行。

（7）电气安全要求：杀菌设备的射频骚扰应符合GB 23313的规定。杀菌设备应具有电磁抗扰能力，电磁抗扰应符合GB/T 17626.9的规定。设备电气安全应符合GB/T 5226.1规定。电气控制系统应安全可靠、控制准确，电气线路接头应联接牢固并加以编号，导线不应裸露，应有漏电保护装置。操作按钮应可靠，并有急停按钮，指示灯显示应正常。设备接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接应具有低电阻，其电阻值不应大于0.1 Ω。设备动力电路导线和保护联结电路间施加DC 500 V时测得的绝缘电阻不应小于1 MΩ。设备最大试验电压取两倍的电气设备额定电源电压值或1000 V中的较大者。在动力电路导线和保护联结电路间施加最大试验电压并保持至少1min时间，不应出现击穿、放电现象。杀菌设备的控制柜和现场安装的电器元件外壳安全防护应符合GB/T 4208的规定，防护等级应不低于IP 55的要求。杀菌设备控制系统应具有负载启动能力，应具有过载保护、漏电保护和脉冲辐射保护措施。

（8）性能要求：杀菌设备安装完毕后，应进行空载运行。机器应启动灵活，运转平稳，各运动机构动作准确，无卡滞。操作开关、报警装置和过载保护装置应灵敏可靠。负载运行时，杀菌设备的磁场强度不应小于设计值；杀菌设备的脉冲频率不应小于设计值；杀菌设备应保证连续工作24 h后，螺旋管线圈最高温度不应大于95 ℃；杀菌设备正常运行时，工作过程噪声不应大于85 dB(A)。

4、试验方法说明

试验条件中，试验环境温度为0 ℃⁓40 ℃；环境相对湿度≤85%（不可结露）。应按给定食品提供充足的输送物料，物料应符合GB 14881规定。应具有充足的电源，电源电压波动范围-10%⁓10%，应符合GB/T 12325的规定。海拔高度不高于1 000 m（超过时应配备符合精度要求的仪器仪表和电气设备。）周边应无粉尘、烟雾、导电性粉末、有害气体、放射性物质及其他污染源。

加工设备试验方法涉及材料检查、加工检查、主要零部件及系统检查、装配要求检查、卫生安全检查、机械安全检查、电气安全检查、空载实验、磁场强度实验、脉冲电路实验、螺旋管线圈温度控制实验、工作过程噪声实验等，均有相应的试验方法以及国家标准、行业标准可直接引用。

5、检验规则说明

加工设备检验包括出厂检验和型式检验。其中，出厂检验要求每台必检，检验项目包括材料要求检查、加工要求检查、主要零部件要求检查、装配要求检查、卫生安全要求检查、机械安全要求检查、电气安全要求检查、空载实验、磁场强度实验、脉冲频率实验、螺旋管线圈温度控制实验、工作过程噪声实验、标志检查以及技术文件检查；型式检验则根据具体情况而定，正常情况下满两年至少检验一次，检验项目为本标准的全部项目。

6、标志、包装、运输和贮存说明

（1）标志：标牌应固定在杀菌设备的明显位置，标牌的技术要求应符合GB/T 13306的规定，杀菌设备应有清晰的安全警示标志，安全警示标志应符合GB 2894的规定。

（2）包装：杀菌设备包装应符合GB/T 13384和SB/T 229的规定。设备包装箱应牢固可靠，适应运输装卸的要求。设备包装应有可靠的防湿防潮措施。设备包装内应有装箱单、产品合格证、产品使用说明书、必要的随机备件及工具。设备外包装上应标注有“小心轻放”“向上”“防潮”等储运标志，应符合GB/T 191的规定。

（3）运输：杀菌设备运输时应小心轻放，避免曝晒和雨雪淋袭。杀菌设备搬运时防止碰撞，不应损坏产品。杀菌设备应按包装箱上的指定朝向置于运输工具上。杀菌设备运输时不应与易燃、易爆、易腐蚀的物品同车装运。杀菌设备搬运时应小心轻放，应防止碰撞和强烈震动。杀菌设备运输环境条件应符合 GB/T 4798.2的规定。

（4）贮存：杀菌设备应储存在通风、清洁、阴凉、干燥的场所，远离热源和污染源，严禁与有害物品（易燃、易爆、腐蚀性等）混放。杀菌设备贮存环境条件，应符合GB/T 4798.1的规定。正常储运条件下，杀菌设备自出厂之日起12个月内，不应因包装不良引起锈蚀、霉损等。

（三）解决的主要问题

- 本标准主要解决了杀菌设备的材质选用、制造质量、卫生安全、机械安全、电气安全、性能等无标可依的不规范问题，规定了磁场强度、脉冲频率、螺旋管线圈温度控制、工作过程噪声等技术指标，以及技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，有效提高杀菌设备的生产能力。本标准填补了国内空白，解决了杀菌设备行业标准“从无到有”的问题，为杀菌设备的推广应用提供了有力的技术支撑，为指导和规范杀菌设备的设计、制造、性能试验以及产品验收提供了依据，标准实施后，可以被设备设计、制造、使用、监督等单位广泛采用，有利于指导制造、使用、运输、储存等管理工作，有利于产品质量管控和提高企业技术水平，有利于产品推广应用和提高市场竞争力。具体内容如下：

（1）材料选用条款解决了杀菌设备材料选用无标可依的问题。杀菌设备所用的结构材料应符合GB 16798《食品机械安全要求》的规定。

（2）制造质量条款为保证加工设备制造质量提供了技术支撑。杀菌设备零部件的机械加工应符合SB/T 223《食品机械通用技术条件  机械加工技术要求》的规定；杀菌设备铸件应符合SB/T 225《食品机械通用技术条件  铸件技术要求》的规定；杀菌设备的焊接件加工应符合SB/T 226《食品机械通用技术条件  焊接、铆接件技术要求》的规定；杀菌设备表面涂漆应符合SB/T 228《食品机械通用技术条件  表面涂漆》的规定；杀菌设备装配应符合SB/T 224《食品机械通用技术条件  装配技术要求》的规定；杀菌设备润滑部位应润滑可靠，不应有漏油现象，润滑脂应符合GB 15179《食品机械润滑脂》 的规定；杀菌设备零部件的连接应可靠，零部件拆卸、安装应方便，管线及各管件的连接应可靠，不应有渗漏现象，与运动零部件应无干涉；对外观质量的要求为杀菌设备的外表面应平整、光洁，不应有明显的凹凸不平等现象，不应存在死区。

（3）安全防护及电气安全条款为加工设备安全防护装置、电气安全等提供了设计依据，为人身及设备安全提供保障。杀菌设备的射频骚扰应符合GB 23313《工业机械电气设备 电磁兼容 发射限值》的规定；杀菌设备应具有电磁抗扰能力，电磁抗扰能力应符合GB/T 17626.9《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》的规定；杀菌设备涉及安全的部位应有安全防护装置，安全防护应符合GB/T 8196《机械安全防护装置　固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》的规定，易脱落的零部件应有防松装置，零件及螺栓、螺母等紧固件应可靠固定，不应因振动而松动和脱落，出现异常状况时应能报警且立即停止运行；在适宜位置，应有安全警示标志，安全标志应符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》的规定；加工设备电气安全应符合GB/T 5226.1《机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件》的规定，电路控制系统应安全可靠、动作准确，电器线路接头应联接牢固并加以编号，导线不应裸露；操作按钮应可靠，并有急停按钮，指示灯显示应正常。

（4）卫生安全条款为杀菌设备结构设计的卫生安全提供了依据。杀菌设备结构的安全卫生应符合GB 16798《食品机械安全要求》的规定，与食品直接接触的零部件表面应平整光滑，无死区，便于清洗。

（5）规定了磁场强度、脉冲频率、螺旋管线圈温度控制、工作过程噪声等技术指标，以及技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，为杀菌设备的设计、制造、性能试验、产品验收、使用、质量监督、检测等提供了依据和技术支撑，规范和指导杀菌设备的推广应用和提高市场竞争力。

三、主要试验（或验证）情况分析

1、标准起草组在认真考察和了解低频电磁波杀菌设备试验验证情况，查阅了杀菌设备试验报告等相关资料，全面考察了目前国内杀菌设备达到的技术水平，综合对比分析后，确定了杀菌设备的基本参数，其工况参数由磁场强度、脉冲频率、螺旋管线圈温度控制表示，设备运行的稳定性由连续工作无功能性故障表示，对员工健康的影响由设备的工作过程噪声表示，并按照本标准给出的试验方法对相关技术性能指标进行检测、验证。

2、低频电磁波杀菌设备主要技术指标按照下列方式进行试验验证：

试验地点：江苏省无锡市梁溪区杨岸路190号江苏国研创新科学园15A

试验时间：2025.8.27

试验条件：试验环境温度：（25~30）℃

试验物料：面粉

设备型号：SDP-J-2

具体试验验证结果如下：

- 磁场强度试验

测试工具：特斯拉计（强磁计）/FE-103，测量范围1 mT~2000 mT，精度±0.1%。

测试方法：设置低频电磁波杀菌设备磁场强度为1000 mT、1500 mT、2000 mT，启动且保证杀菌设备正常运行时，将标准强磁计霍尔探头置于低频电磁波杀菌设备待测杀菌处理室，移动探头并使探头置于杀菌处理室的磁场均匀区内，在磁通密度大于50%条件下反复调节探头的位置和角度，使其接近磁场中心点，直至读数最大，保持探头不动，记录标准强磁计读数。试验结果如下表，磁场强度可达到杀菌设备磁场强度设定的额定值。实验结果表明，磁场强度检测指标正确，方法科学，标准适用，具有可操作性。

磁场强度试验结果

| 试验编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁场强度额定值 | 1000.0 | 1500.0 | 2000.0 |
| 最高磁场强度（mT） | 1031.5 | 1558.7 | 2071.4 |

试验结果表明，磁场强度符合低频电磁波杀菌设备的技术指标（磁场强度≥设计值）。

- 脉冲频率试验

测试工具：Tektronix数字示波器/TBS1102X，测量范围0 MHz ~100 MHz，精度1 mV/div。

测试方法：设置低频电磁波杀菌设备磁场频率为1 Hz、10 Hz、25 Hz，启动且保证杀菌设备正常运行，将数字示波器的检测探头一端连接测量通道，另一端连接低频电磁波杀菌设备杀菌处理室中待测物料，设置测量通道的量程，置非自动量程测量模式；设置直流耦合方式，调节直流偏置，使输入脉冲信号居中覆盖通道的测量范围。读取触发点与测量脉冲信号幅度中心点的时间间隔T，即为外触发状态下该通道触发实测值，通过f=1/T公式计算脉冲频率。试验结果如下表，脉冲频率可达到杀菌设备的脉冲频率设定的额定值。脉冲频率检测指标正确，方法科学，标准适用，具有可操作性。

脉冲频率试验结果

| 试验编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲频率额定值 | 1 | 10 | 25 |
| 最高脉冲频率（Hz） | 1.02 | 10.16 | 25.68 |

试验结果表明，脉冲频率符合低频电磁波杀菌设备的技术指标（脉冲频率≥设计值）。

- 螺旋管线圈温度控制试验

测试工具：Pt100温度传感器，测量范围-50 ℃~200 ℃，精度±0.5%；KSB10AOR无纸记录仪，测量范围-80 ℃~300 ℃，精度±0.15 ℃。

测试方法：将Pt100温度传感器置于低频电磁波杀菌设备螺线管线圈发生装置中，移动传感器使传感器至于螺线管线圈发生装置的几何中心，保持传感器不动，启动且保证杀菌设备正常运行24小时，通过无纸记录仪读取并记录温度值。试验结果如下表，杀菌设备连续杀菌过程中螺旋管线圈最高温度不大于95 ℃。螺旋管线圈控制温度检测指标正确，方法科学，标准适用，具有可操作性。

螺旋管线圈温度控制试验结果

| 试验编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验时间（h） | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 温度（℃） | 65.9 | 71.2 | 75.5 | 79.8 |

试验结果表明，螺旋管线圈温度控制符合低频电磁波杀菌设备的技术指标（螺旋管线圈温度控制≤95 ℃）。

- 工作噪声测量

测试工具：DLXZYY数字噪音计，测量范围30 dB ~130 dB，精度±1.5 dB。

测试方法：启动且保证杀菌设备正常运行，将数字噪音计的麦克风朝向低频电磁波杀菌设备，在设备正前方，左侧45°和右侧45°，距离1 m处，测量声源噪声值，保持无遮挡。试验结果如下表，杀菌设备正常运行时工作过程噪声不应大于85 dB(A)。试验情况表明，工作过程噪声检测指标正确，方法科学，标准适用，具有可操作性。

工作噪声测量结果

| 试验编号 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正前方噪声 [dB(A)] | 62.7 | 63.5 | 65.1 | 63.8 |
| 左侧45°噪声 [dB(A)] | 59.8 | 60.1 | 60.5 | 60.1 |
| 右侧45°噪声 [dB(A)] | 59.6 | 59.4 | 60.2 | 59.7 |

试验结果表明，工作噪声符合低频电磁波杀菌设备的技术指标（工作噪声≤85 dB(A)）。

3、综合试验验证情况，标准起草组认为，本标准中所列出的各项技术指标正确，方法科学，标准适用，具有可操作性。

四、 知识产权说明

本标准不涉及专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

1、产品应用情况：低频电磁波杀菌技术是基于电磁波与物质相互作用的原理，将低频电磁波（1 Hz⁓100 kHz）通过特定频率范围作用于待处理物料，借助其电场和磁场的交替变化，快速破坏微生物的细胞结构，从而达到杀菌效果。该技术通过非热效应对微生物进行灭活，不涉及高温处理，因此能够更好地保持食品的营养成分、风味、色泽等天然特性。低频电磁波杀菌设备通常用于食品杀菌、消毒、保鲜等处理过程，尤其适用于热敏性食品和水处理领域。与传统的热力杀菌技术相比，低频电磁波杀菌在杀菌过程中不会引入过多的热量，能够有效减少食品的热损伤，最大限度地保留食品的营养价值和风味，尤其在水果、蔬菜、海鲜、乳制品等对温度敏感的产品中展现出较大的优势。通过低频电磁波的高效能量传输，该设备能够在极短的时间内高效灭菌，大大缩短了处理时间，减少了能耗，并提高了处理效率。同时，低频电磁波能够穿透物料内部，确保均匀的杀菌效果，避免传统热处理方式可能造成的局部过热现象。低频电磁波杀菌设备不仅在提升食品安全方面具有明显优势，还能延长食品的保质期，保持食品的新鲜度和天然风味。随着消费者对绿色、无害、营养保留的食品需求日益增加，低频电磁波杀菌技术逐步成为食品加工领域的首选技术，具有广阔的市场前景和发展潜力。在食品工业中，低频电磁波杀菌设备的应用不仅提高了产品的质量和安全性，同时也推动了整个行业向绿色、可持续发展方向迈进。随着技术的不断成熟和市场的不断扩展，低频电磁波杀菌设备将在全球食品加工和保鲜领域发挥越来越重要的作用，成为行业发展的重要驱动力。

2、本标准中的亮点及其作用：该标准在制定过程中，注重电磁安全、卫生合规性和运行可靠性三个核心原则，规定的电磁辐射、电气安全防护（如接地系统要求、绝缘性能等级）、食品接触部件材质要求等技术要求，可防止电磁辐射超标对操作人员造成健康危害，避免电气漏电、机械结构松动等安全隐患，同时杜绝与食品接触部件中的有害物（如重金属、塑化剂）向食品迁移，保障食品卫生安全；规定了工作频率、脉冲磁场、脉冲电路等技术指标要求，保证了设备的可靠、高效运行。

3、本标准对产业发展的总体作用：该标准填补了食品机械低频电磁波杀菌设备行业标准的空白，有利于指导设备的设计改进、加工制造、生产使用、维护保养、检测修理、监督管理、运输和储存等，保障产品质量，有利于产品推广应用和提高市场竞争力，推进产业技术升级。

六、 与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于食品机械标准体系“食品通用机械”小类“杀菌机械”系列。

本标准是新制定的机械行业标准，是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则制定，本标准符合《中华人民共和国食品安全法》，本标准与现行相关法律、法规、规章及GB/T 5226.1、GB 16798等相关标准协调一致。

八． 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

本标准针对低频电磁波杀菌设备编制，发布实施后，标委会将在工信部、中机联的协调指导下，与标准主要起草单位共同推进标准宣贯工作。

1、走访重点企业，进行现场专题宣贯：标委会组织本领域专家和标委会委员走访重点企业进行标准宣贯工作，召开专题标准宣贯会议，解读标准具体内容，结合重点企业实际情况，推进标准落地实施。

2、借助行业年会，加大宣贯力度：利用标委会年会、中国机械工程学会包装与食品工程分会年会及有关标准研讨会议、产品推介会等本领域会议，推介宣贯标准项目，增强纵深宣传力度，扩大标准的行业影响力。

3、利用现代信息工具，增强宣贯的广泛性：利用线上课程、微信公众号、网站等新媒体解读等方式开展《食品机械 低频电磁波杀菌设备》标准的宣贯和咨询，提升实施标准的自觉性，扩大标准的社会影响力。

通过标准的宣贯、实施、监督、评价和改进等措施，充分发挥标准作用，为企业、行业和社会服务。

十一、 废止现行相关标准的建议

无废止现行相关标准的建议。

十二、其他应予说明的事项

计划项目原牵头起草单位为中国包装和食品机械有限公司，在起草阶段，有专家和单位建议变更起草单位。工作组经研讨，考虑到浙江大学技术实力较强，愿意承担本标准起草主要工作，建议将牵头起草单位变更为浙江大学。